UFACTORY xArm Python SDK API 技術參考手冊

資深機器人系統整合工程師與 API 規範架構文件 (XArmAPI SDK v2.x)

1. SDK 架構與全域使用規範

1.1 全域角度與弧度單位系統 (is_radian)
XArmAPI 在初始化時可透過 is_radian 參數設定全域角度單位系統（預設為 False，即使用角度度數 °）。
• 角度系統 (is_radian=False)：長度單位為 mm，角度單位為度數 (°)，角速度為 °/s，角加速度為 °/s²。
• 弧度系統 (is_radian=True)：長度單位為 mm，角度單位為弧度 (rad)，角速度為 rad/s，角加速度為 rad/s²。
單位轉換基準：1 rad ≈ 57.29578°，1° ≈ 0.01745 rad。

1.2 API 傳回碼 (Code) 通用規範
SDK 中絕大多數操控函式均回傳整數狀態碼 code 或包含 code 的 Tuple 元組：
• code == 0：代表 API 指令發送成功且執行正常。
• code < 0：代表 SDK 本地參數檢查失敗或通訊逾時（如參數超限、未建立連線）。
• code > 0：代表控制器或硬體報警/錯誤碼（如 1~128 為控制器 error_code，129~144 為 Modbus 異常）。

2. 初始化與核心物件 (Initialization & Core Properties)

【XArmAPI 初始化建構子規格】
def __init__(self, port=None, is_radian=False, do_not_open=False, **kwargs)
主要引數：port (IP位址如 '192.168.1.185')；is_radian (單位模式)；do_not_open (為 True 時需手動 call connect())。

2.1 核心物件相關屬性

| 屬性名稱 (Property) | 讀取格式 / 型態 | 功能說明與單位 |
| --- | --- | --- |
| arm.arm | XArm | xArm 底層通訊實作類別實例（不建議直接存取） |
| arm.core | XArmCmd | 底層核心命令層 API，提供指令直接封裝類別 |
| arm.report_data | ReportData | 控制器實時數據上報原始解析物件 |
| arm.count | int | 內部指令傳送與接收的數據封包計數器 |
| arm.only_check_result | int | 僅路徑檢查模式下的最後檢查結果碼 |
| arm.connected | bool | 目前與機器人控制器的 TCP/Serial 連線狀態 |
| arm.default_is_radian | bool | SDK 當前預設使用的單位系統是否為弧度 (rad) |
| arm.version | str | xArm 機器人硬體與韌體版本字串描述 |
| arm.sn | str | 機器手臂（Arm）唯一序列號 (Serial Number) |
| arm.control_box_sn | str | 控制箱 (Control Box) 唯一序列號 |
| arm.version_number | tuple | 韌體版本號三元組，如 (2, 4, 100) |
| arm.device_type | str | 機器人型號代碼（如 xArm6, xArm7, Lite6 等） |
| arm.axis | int | 機器人軸數 (5 / 6 / 7 軸) |
| arm.master_id | int | 主控板 CAN ID |
| arm.slave_id | int | 從控板 CAN ID |

3. 手臂與控制器狀態屬性 (State & Status Properties)

| 屬性名稱 (Property) | 讀取格式 / 型態 | 功能說明與單位 |
| --- | --- | --- |
| arm.state | int | 手臂運動狀態：1: 運動中, 2: 睡眠/等待, 3: 暫停, 4: 停止 |
| arm.mode | int | 手臂控制模式：0: 位置控制, 1: Servo運動, 2: 關節拖曳示教, 4: 關節速控, 5: 笛卡爾速控, 6/7: 線上軌跡規劃 |
| arm.is_simulation_robot | bool | 當前是否處於虛擬仿真機器人模式 |
| arm.has_err_warn | bool | 控制器當前是否存在任何錯誤 (Error) 或警告 (Warning) |
| arm.has_error | bool | 控制器當前是否存在錯誤 (Error) |
| arm.has_warn | bool | 控制器當前是否存在警告 (Warning) |
| arm.error_code | int | 控制器當前錯誤碼（詳見錯誤碼手冊，0 為正常） |
| arm.warn_code | int | 控制器當前警告碼（0 為正常） |
| arm.cmd_num | int | 控制器指令緩衝區中目前積壓待執行的指令數量 |

4. 位姿與運動狀態屬性 (Position & Motion Status Properties)

| 屬性名稱 (Property) | 讀取格式 / 型態 | 功能說明與單位 |
| --- | --- | --- |
| arm.position | list [float] | 當前笛卡爾末端位姿：[x(mm), y(mm), z(mm), roll, pitch, yaw]（角度受 is_radian 影響） |
| arm.position_aa | list [float] | 當前軸角 (Axis-Angle) 表示位姿：[x(mm), y(mm), z(mm), rx, ry, rz] |
| arm.last_used_position | list [float] | 上次設定之末端目標位姿快取，供增量/部分引數呼叫使用 |
| arm.realtime_tcp_speed | float | 當前 TCP 末端實時線速度（單位：mm/s） |
| arm.realtime_joint_speeds | list [float] | 當前各關節實時運動速度列表（單位：°/s 或 rad/s） |
| arm.last_used_tcp_speed | float | 上次設定之 TCP 運動速度快取 (mm/s) |
| arm.last_used_tcp_acc | float | 上次設定之 TCP 運動加速度快取 (mm/s²) |
| arm.angles | list [float] | 當前各關節角度列表：[J1, J2, ..., Jn]（單位：° 或 rad） |
| arm.last_used_angles | list [float] | 上次設定之各關節目標角度快取列表 |
| arm.last_used_joint_speed | float | 上次設定之關節運動速度快取 (°/s 或 rad/s) |
| arm.last_used_joint_acc | float | 上次設定之關節運動加速度快取 (°/s² 或 rad/s²) |
| arm.tcp_jerk | float | 笛卡爾空間加加速度上限 (Jerk, mm/s³) |
| arm.joint_jerk | float | 關節空間加加速度上限 (Jerk, °/s³ 或 rad/s³) |
| arm.tcp_offset | list [float] | 當前 TCP 末端工具座標系偏移量 [x, y, z, roll, pitch, yaw] |
| arm.world_offset | list [float] | 當前基座標系 (World/Base) 偏移量 [x, y, z, roll, pitch, yaw] |

5. 電機、電壓電流與力學屬性 (Electrical & Force Properties)

| 屬性名稱 (Property) | 讀取格式 / 型態 | 功能說明與單位 |
| --- | --- | --- |
| arm.joints_torque | list [float] | 各關節關節輸出估算力矩列表（單位：Nm） |
| arm.voltages | list [float] | 各關節伺服驅動器工作電壓列表（單位：V） |
| arm.currents | list [float] | 各關節伺服驅動器工作電流列表（單位：A） |
| arm.temperatures | list [float] | 各關節伺服電機當前內部溫度列表（單位：°C） |
| arm.motor_brake_states | list [int] | 各關節抱閘狀態：0: 釋放使能 (Enable), 1: 抱緊 (Disable) |
| arm.motor_enable_states | list [int] | 各關節使能狀態：0: 未使能 (Disable), 1: 使能 (Enable) |
| arm.servo_codes | list [list] | 各關節狀態與錯誤碼列表 [[status, code], ...] |
| arm.ft_ext_force | list [float] | 外接六軸力傳感器經濾波與重力補償後的淨外力 [Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz] |
| arm.ft_raw_force | list [float] | 外接六軸力傳感器原始直讀數 [Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz] |

6. 安全極限與防護屬性 (Safety & Limits Properties)

| 屬性名稱 (Property) | 讀取格式 / 型態 | 功能說明與單位 |
| --- | --- | --- |
| arm.tcp_speed_limit | list [float] | TCP 線速度極限範圍 [min_speed, max_speed] (mm/s) |
| arm.tcp_acc_limit | list [float] | TCP 加速度極限範圍 [min_acc, max_acc] (mm/s²) |
| arm.joint_speed_limit | list [float] | 關節角速度極限範圍 [min_speed, max_speed] |
| arm.joint_acc_limit | list [float] | 關節角加速度極限範圍 [min_acc, max_acc] |
| arm.collision_sensitivity | int | 控制器碰撞檢測靈敏度等級（範圍：0~5，0 為關閉） |
| arm.teach_sensitivity | int | 拖曳示教靈敏度等級（範圍：1~5） |
| arm.self_collision_params | list | 自碰撞防護幾何模型配置參數 [enable, tool_type, model_params] |
| arm.is_reduced_mode | bool | 當前是否處於安全縮減模式 (Reduced Mode) |
| arm.is_fence_mode | bool | 當前是否開啟安全籬笆 (Safety Fence) 防護 |
| arm.is_collision_rebound | bool | 觸發碰撞後是否執行自動反彈退回動作 |
| arm.reduced_tcp_boundary | list [float] | 縮減模式下 TCP 安全立方體邊界 [x_max, x_min, y_max, y_min, z_max, z_min] |
| arm.reduced_max_tcp_speed | float | 縮減模式下許可的最大 TCP 線速度 (mm/s) |
| arm.reduced_max_joint_speed | float | 縮減模式下許可的最大關節角速度 |
| arm.reduced_joint_limits | list [list] | 縮減模式下各關節軟極限範圍 [[J1_min, J1_max], ...] |
| arm.gravity_direction | list [float] | 系統設定之重力方向向量 [x, y, z]（地面安裝為 [0, 0, -1]） |
| arm.gpio_reset_config | list [bool] | 急停或停止時 GPIO 自動重置配置 [cgpio_reset, tgpio_reset] |

7. 系統連線與總控函式 (System Connection & Control)

操控函式：connect
def connect(self, port=None, baudrate=None, timeout=None, axis=None, **kwargs)

【功能說明】建立與 xArm 控制器的網路 TCP 通訊或串列埠連線。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| port | None | IP 位址（如 '192.168.1.185'）或 Serial Device 名稱 |
| baudrate | None | 串列埠波特率（僅 Serial 連線有效） |
| timeout | None | 通訊逾時時間（秒） |
| axis | 7 | 機器人軸數（串列埠連線時必填） |

【傳回值說明】無傳回值。連線失敗會引發通訊異常。

操控函式：disconnect
def disconnect(self)

【功能說明】斷開與 xArm 控制器的 TCP/Serial 連線，並釋放背景背景監聽執行緒。

【傳回值說明】無傳回值。

操控函式：motion_enable
def motion_enable(self, enable=True, servo_id=None)

【功能說明】開啟或關閉機器人伺服電機使能（Motion Enable）。清除錯誤後必須重新使能才可運動。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| enable | True | True: 開啟使能；False: 關閉使能（解除力矩） |
| servo_id | None | 指定軸 ID (1~7)；None 或 8 表示全軸 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：set_state
def set_state(self, state=0)

【功能說明】切換機器人運動狀態。清除錯誤或暫停後需呼叫 set_state(0) 恢復可運動狀態。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| state | 0 | 0: Ready 準備/運動狀態; 3: Pause 暫停; 4: Stop 停止; 6: 減速停止 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：set_mode
def set_mode(self, mode=0, detection_param=0)

【功能說明】切換 xArm 控制模式。切換 Mode 後必須搭配 set_state(0) 才能生效。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| mode | 0 | 0: 位置控制; 1: Servo 伺服運動; 2: 關節示教; 4: 關節速控; 5: 笛卡爾速控; 6/7: 線上軌跡規劃 |
| detection_param | 0 | 示教檢測參數（0: 開啟運動檢測; 1: 關閉檢測） |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：emergency_stop
def emergency_stop(self)

【功能說明】軟體緊急停止（將 state 設為 4，再使能並重置狀態）。注意此函式不會自動清除控制器 Error。

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：reset
def reset(self, speed=None, mvacc=None, mvtime=None, is_radian=None, wait=False, timeout=None)

【功能說明】復位機器人：自動清除警告與錯誤、使能伺服、將狀態設為 0 並移動回 Zero 歸零姿態。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| speed | 50 | 歸零運動速度 (°/s 或 rad/s) |
| mvacc | 5000 | 歸零運動加速度 (°/s² 或 rad/s²) |
| wait | False | 是否阻塞等待運動完成 |
| timeout | None | 最大等待逾時（秒） |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

8. 笛卡爾空間運動控制函式 (Cartesian Space Motion)

操控函式：set_position
def set_position(self, x=None, y=None, z=None, roll=None, pitch=None, yaw=None, radius=None, speed=None, mvacc=None, mvtime=None, relative=False, is_radian=None, wait=False, timeout=None, **kwargs)

【功能說明】基座標系下笛卡爾直線 (MoveLine) 或圓弧轉角 (MoveArcLine) PTP 定位運動。Mode 必須為 0。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| x, y, z | None | 目標位置 X, Y, Z (mm)；若為 None 則保持上次值 |
| roll, pitch, yaw | None | 目標姿態 RPY (角度 ° 或 rad) |
| radius | None | 平滑過渡圓角半徑 (mm)。radius < 0 或 None 為直線；>= 0 為連續平滑轉角 |
| speed | last_used | 末端線速度 (mm/s) |
| mvacc | last_used | 末端加速度 (mm/s²) |
| relative | False | True 表示相對當前位置之增量運動 |
| wait | False | 是否阻塞等待運動到達目標點 |

【傳回值說明】code (0 表示成功，< 0 代表參數錯誤或規劃失敗)

操控函式：set_tool_position
def set_tool_position(self, x=0, y=0, z=0, roll=0, pitch=0, yaw=0, speed=None, mvacc=None, mvtime=None, is_radian=None, wait=False, timeout=None, radius=None, **kwargs)

【功能說明】工具座標系 (Tool Coordinate) 下的相對增量運動。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| x, y, z | 0 | 沿當前工具座標系 X, Y, Z 軸之移動量 (mm) |
| roll, pitch, yaw | 0 | 繞當前工具座標系各軸之旋轉量 |
| speed | last_used | 移動速度 (mm/s) |
| wait | False | 是否等待運動完成 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：set_position_aa
def set_position_aa(self, axis_angle_pose, speed=None, mvacc=None, mvtime=None, is_radian=None, is_tool_coord=False, relative=False, wait=False, timeout=None, radius=None, **kwargs)

【功能說明】以軸角 (Axis-Angle: [x, y, z, rx, ry, rz]) 格式設定笛卡爾空間目標位姿運動。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| axis_angle_pose | 必填 | 6維軸角位姿列表 [x(mm), y(mm), z(mm), rx, ry, rz] |
| is_tool_coord | False | 是否在工具座標系下進行運動 |
| relative | False | 是否為相對增量運動 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：move_circle
def move_circle(self, pose1, pose2, percent, speed=None, mvacc=None, mvtime=None, is_radian=None, wait=False, timeout=None, is_tool_coord=False, is_axis_angle=False, **kwargs)

【功能說明】三點空間圓弧/整圓運動 (以當前點、pose1、pose2 三點確定一圓弧軌跡)。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| pose1 | 必填 | 圓弧中間點笛卡爾位姿 |
| pose2 | 必填 | 圓弧終點笛卡爾位姿 |
| percent | 必填 | 運動圓弧百分比 (如 100 代表移動至 pose2，360 代表畫完整整圓) |
| speed | last_used | 圓弧運動線速度 (mm/s) |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：set_servo_cartesian
def set_servo_cartesian(self, mvpose, speed=None, mvacc=None, mvtime=0, is_radian=None, is_tool_coord=False, **kwargs)

【功能說明】笛卡爾空間 Servo 即時伺服控制 (Mode 1)。適用於外部視覺導引或力控實時軌跡修正，需高頻發送 (如 100Hz)。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| mvpose | 必填 | 目標笛卡爾位姿 [x, y, z, roll, pitch, yaw] |
| is_tool_coord | False | 是否基於當前工具座標系 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：vc_set_cartesian_velocity
def vc_set_cartesian_velocity(self, speeds, is_radian=None, is_tool_coord=False, duration=-1, **kwargs)

【功能說明】笛卡爾空間速度控制 (Mode 5)。使手臂依指定線速度與角速度持續運動。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| speeds | 必填 | 6維速度列表 [spd_x, spd_y, spd_z, spd_rx, spd_ry, spd_rz] (mm/s, °/s) |
| is_tool_coord | False | 是否為工具座標系速度 |
| duration | -1 | 持續時間 (秒)；-1 或 0 代表持續運動直到發送 0 速度或手動停止 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

9. 關節空間運動控制函式 (Joint Space Motion)

操控函式：set_servo_angle
def set_servo_angle(self, servo_id=None, angle=None, speed=None, mvacc=None, mvtime=None, relative=False, is_radian=None, wait=False, timeout=None, radius=None, **kwargs)

【功能說明】關節空間點對點 (MoveJoint) 運動 (Mode 0)。可控制單一關節或全關節。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| servo_id | None | 指定關節 ID (1~7)；None 或 8 代表全關節控制 |
| angle | 必填 | 目標角度值 (單一 float) 或全關節角度列表 [A1, A2, ..., An] |
| speed | last_used | 關節運動速度 (°/s 或 rad/s) |
| mvacc | last_used | 關節加速度 (°/s² 或 rad/s²) |
| relative | False | True 表示相對關節角度增量 |
| radius | None | 關節融合融合過渡半徑 (>=0 時啟用關節連續轉角) |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：set_servo_angle_j
def set_servo_angle_j(self, angles, speed=None, mvacc=None, mvtime=None, is_radian=None, **kwargs)

【功能說明】關節空間 Servo 即時伺服控制 (Mode 1)。高頻 (如 100Hz~250Hz) 動態串流發送關節角度指令。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| angles | 必填 | 全關節目標角度列表 [A1, A2, ..., An] |
| is_radian | default | 角度列表是否為弧度 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：move_gohome
def move_gohome(self, speed=None, mvacc=None, mvtime=None, is_radian=None, wait=False, timeout=None, **kwargs)

【功能說明】控制機器手臂移動至 Home 點（所有關節角度均為 0°）。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| speed | 50 | 關節速度 (°/s) |
| mvacc | 5000 | 關節加速度 (°/s²) |
| wait | False | 是否等待運動完成 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：vc_set_joint_velocity
def vc_set_joint_velocity(self, speeds, is_radian=None, is_sync=True, duration=-1, **kwargs)

【功能說明】關節空間速度控制 (Mode 4)。即時指定各關節之轉動速度。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| speeds | 必填 | 各關節速度列表 [spd_J1, spd_J2, ..., spd_Jn] (°/s) |
| is_sync | True | 各關節是否同步加減速 |
| duration | -1 | 速度維持時間 (秒)；<=0 代表持續運動 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

10. 座標系、運動學與校準函式 (Kinematics & Calibration)

操控函式：get_forward_kinematics
def get_forward_kinematics(self, angles, input_is_radian=None, return_is_radian=None)

【功能說明】正運動學求解 (FK)：給定各關節角度，計算對應之笛卡爾空間末端位姿。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| angles | 必填 | 關節角度列表 [A1, ..., An] |
| input_is_radian | default | 輸入關節角度是否為弧度 |
| return_is_radian | default | 輸出 RPY 姿態是否為弧度 |

【傳回值說明】tuple (code, pose) -> pose 為 [x, y, z, roll, pitch, yaw]

操控函式：get_inverse_kinematics
def get_inverse_kinematics(self, pose, input_is_radian=None, return_is_radian=None, limited=True, ref_angles=None)

【功能說明】逆運動學求解 (IK)：給定目標笛卡爾位姿，計算對應之關節角度解。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| pose | 必填 | 目標笛卡爾位姿 [x, y, z, roll, pitch, yaw] |
| limited | True | 是否將計算結果限制在 ±180° 關節軟極限內 |
| ref_angles | None | 參考關節角度列表（用於多解時選擇最靠近參考值的關節解） |

【傳回值說明】tuple (code, angles) -> angles 為 [A1, ..., An]

操控函式：calibrate_tcp_coordinate_offset
def calibrate_tcp_coordinate_offset(self, four_points, is_radian=None)

【功能說明】四點法 (Four-Point Method) 自動校準 TCP 末端工具位置偏移量 (XYZ Offset)。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| four_points | 必填 | 四個示教點位姿列表 [[x,y,z,r,p,y], ...] |

【傳回值說明】tuple (code, xyz_offset) -> xyz_offset 為 [x_offset, y_offset, z_offset] (mm)

操控函式：calibrate_user_orientation_offset
def calibrate_user_orientation_offset(self, three_points, mode=0, trust_ind=0, input_is_radian=None, return_is_radian=None)

【功能說明】三點法示教並校準用戶座標系 (User Frame / Workpiece Frame) 之姿態角度偏移。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| three_points | 必填 | 三個示教點 (原點, X軸正方向點, Y軸正方向點) 位姿列表 |

【傳回值說明】tuple (code, rpy_offset) -> 用戶座標系姿態偏移 [roll, pitch, yaw]

操控函式：get_dh_params
def get_dh_params(self)

【功能說明】取得當前機器手臂之 DH (Denavit-Hartenberg) 運動學結構參數。

【傳回值說明】tuple (code, dh_params) -> dh_params 為長度 28 之 7 軸 DH 陣列

11. 動力學、負載與重力補償調整 (Dynamics, Load & Gravity Settings)

操控函式：set_tcp_load
def set_tcp_load(self, weight, center_of_gravity, wait=False, **kwargs)

【功能說明】設定末端工具負載質量與質心位置（正確設定為精準碰撞檢測與動力學重力補償之必要條件）。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| weight | 必填 | 負載重量 (kg) |
| center_of_gravity | 必填 | 質心偏移向量 [x, y, z] (mm) |
| wait | False | 設定前是否等待先前運動指令執行完成 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：set_gravity_direction
def set_gravity_direction(self, direction, wait=True)

【功能說明】設定控制器內部重力方向向量（當機器人為側掛、倒掛安裝時必須調整）。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| direction | 必填 | 重力方向三維向量（如地面安裝為 [0,0,-1]；壁掛為 [1,0,0]） |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：iden_tcp_load
def iden_tcp_load(self, estimated_mass=0)

【功能說明】利用電流/力矩辨識演算法自動辨識當前末端負載之質量與質心。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| estimated_mass | 0 | 預估質量 (kg)（Lite6 機器人此引數必填） |

【傳回值說明】tuple (code, load) -> load 為 [mass(kg), x(mm), y(mm), z(mm)]

操控函式：save_conf
def save_conf(self)

【功能說明】將當前更改的配置參數（如 TCP 偏移、負載、重力方向、安全邊界等）永久寫入控制器 Flash 中，重開機不丟失。

【傳回值說明】code (0 表示成功)

12. 安全邊界與防護模式函式 (Safety Fence, Reduced Mode, 碰撞反彈)

操控函式：set_reduced_mode
def set_reduced_mode(self, on)

【功能說明】開啟或關閉安全縮減模式 (Reduced Mode)。在開啟時將限制最大運動速度與可達工作空間邊界。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| on | 必填 | True: 開啟縮減模式; False: 關閉縮減模式 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：set_reduced_tcp_boundary
def set_reduced_tcp_boundary(self, boundary)

【功能說明】設定縮減模式下的 TCP 立方體安全工作邊界邊界範圍。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| boundary | 必填 | 6維邊界列表 [x_max, x_min, y_max, y_min, z_max, z_min] (mm) |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：set_collision_sensitivity
def set_collision_sensitivity(self, value, wait=True)

【功能說明】設定控制器電機檢測之碰撞靈敏度等級。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| value | 必填 | 靈敏度等級：0~5（0 為關閉碰撞檢測；5 為最靈敏） |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：set_self_collision_detection
def set_self_collision_detection(self, on_off)

【功能說明】開啟或關閉手臂與自身連桿/末端工具之自碰撞防護預警檢測。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| on_off | 必填 | True: 開啟自碰撞檢測; False: 關閉 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

13. 末端工具與夾爪配件控制 (End-Effectors)

操控函式：set_gripper_position
def set_gripper_position(self, pos, wait=False, speed=None, auto_enable=False, timeout=None, **kwargs)

【功能說明】控制原廠 xArm 夾爪移動至指定行程位置（脈衝/位置控制）。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| pos | 必填 | 夾爪開合位置脈衝值 (0~850，0為完全閉合，850為完全張開) |
| wait | False | 是否等待夾爪動作完成 |
| speed | None | 夾爪運動速度 (r/min) |
| auto_enable | False | 若未使能是否自動啟用夾爪使能 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：set_gripper_g2_position
def set_gripper_g2_position(self, pos, speed=100, force=50, wait=False, timeout=None, **kwargs)

【功能說明】控制 xArm Gripper G2 二代夾爪移動（單位為物理毫米 mm）。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| pos | 必填 | 夾爪開合開口距離 (0 ~ 84 mm) |
| speed | 100 | 夾爪張合速度 (15 ~ 225 mm/s) |
| force | 50 | 夾爪夾持力道 (1 ~ 100 %) |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：set_vacuum_gripper
def set_vacuum_gripper(self, on, wait=False, timeout=3, delay_sec=None, sync=True, hardware_version=1)

【功能說明】控制原廠真空吸盤 (Vacuum Gripper) 開啟吸取或吹氣釋放。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| on | 必填 | True: 開啟吸盤吸取; False: 關閉吸盤釋放物件 |
| wait | False | 是否阻塞等待真空壓力到達監測值 |
| hardware_version | 1 | 硬體版本：1: 轉接線外接版; 2: 觸點直連版 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：robotiq_set_position
def robotiq_set_position(self, pos, speed=0xFF, force=0xFF, wait=True, timeout=5, **kwargs)

【功能說明】控制第三方 Robotiq 2F-85 / 2F-140 夾爪移動至指定位置。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| pos | 必填 | 目標開合位置 (0~255，0 為全開，255 為完全閉合) |
| speed | 255 | 運動速度 (0~255) |
| force | 255 | 抓取力矩 (0~255) |

【傳回值說明】tuple (code, robotiq_response)

操控函式：set_linear_motor_pos
def set_linear_motor_pos(self, pos, speed=None, wait=True, timeout=100, **kwargs)

【功能說明】控制外加第七軸外軸滑軌 (Linear Motor Guide Track) 行走至指定位置。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| pos | 必填 | 滑軌目標位置 (mm，依滑軌長度規格如 0~700, 0~1000, 0~1500) |
| speed | None | 滑軌移動速度 (1 ~ 1000 mm/s) |
| wait | True | 是否等待滑軌定位完成 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

14. 六軸力力矩傳感器函式 (Six-axis Force Torque Sensor)

操控函式：set_ft_sensor_enable
def set_ft_sensor_enable(self, on_off)

【功能說明】開啟或關閉末端六軸力感測器 (FT Sensor) 之資料採樣與控制器反饋計算。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| on_off | 必填 | True: 開啟 FT Sensor 採集; False: 關閉 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：set_ft_sensor_mode
def set_ft_sensor_mode(self, mode, **kwargs)

【功能說明】設定機器人基於六軸力傳感器之受控模式 (Force Mode)。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| mode | 必填 | 0: 非力控模式 (位置模式); 1: 導納控制 (Admittance); 2: 力控模式 (Force Control) |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：set_ft_sensor_admittance_parameters
def set_ft_sensor_admittance_parameters(self, coord=None, c_axis=None, M=None, K=None, B=None, **kwargs)

【功能說明】設定導納控制 (Admittance Control / 阻抗控制) 之質量 (M)、剛度 (K) 與阻尼 (B) 參數。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| coord | None | 任務座標系（0: 基座標系 Base; 1: 工具座標系 Tool） |
| c_axis | None | 6維致能向量 [x,y,z,rx,ry,rz]（1 代表該方向開啟導納柔順） |
| M | None | 6維虛擬質量矩陣向量 (kg) |
| K | None | 6維虛擬剛度矩陣向量 |
| B | None | 6維虛擬阻尼矩陣向量 (預設控制器自動計算為 2*sqrt(M*K)) |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：set_ft_sensor_force_parameters
def set_ft_sensor_force_parameters(self, coord=None, c_axis=None, f_ref=None, limits=None, kp=None, ki=None, kd=None, xe_limit=None, **kwargs)

【功能說明】設定主動恆力控制 (Constant Force Control) 之參考目標力與 PID 控制參數。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| coord | None | 任務座標系 (0: Base; 1: Tool) |
| c_axis | None | 6維致能向量 (1 代表該軸施加恆力控制) |
| f_ref | None | 6維目標期望施加外力/外力矩向量 [Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz] (N, Nm) |
| limits | None | 各軸向力控修正姿態調整最大許可運動速度限制 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：set_ft_sensor_zero
def set_ft_sensor_zero(self)

【功能說明】將當前六軸力傳感器讀數設為零點 (Tare / Zero Offset Point)。

【傳回值說明】code (0 表示成功)

15. 軌跡錄製與重放函式 (Trajectory Recording & Playback)

操控函式：start_record_trajectory
def start_record_trajectory(self)

【功能說明】開始手動拖曳軌跡錄製。呼叫前必須將手臂設為關節拖曳示教模式 (set_mode(2); set_state(0))。

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：stop_record_trajectory
def stop_record_trajectory(self, filename=None, **kwargs)

【功能說明】停止軌跡錄製，並可選擇直接儲存軌跡檔案至控制器快閃記憶體中。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| filename | None | 檔案名稱字串（英文與數字，不超過50字元）。若為 None 則僅停止不儲存） |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：playback_trajectory
def playback_trajectory(self, times=1, filename=None, wait=True, double_speed=1, **kwargs)

【功能說明】自動重放 (Replay) 已錄製並儲存的軌跡檔案。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| times | 1 | 重複執行次數 (0 代表無限循環) |
| filename | None | 欲重放之軌跡檔案名稱（若為 None 需先前已呼叫 load_trajectory） |
| wait | True | 是否等待軌跡播放完畢 |
| double_speed | 1 | 播放倍速設定（支援 1, 2, 4 倍速） |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

16. I/O 介面與 Modbus/RS485 通訊 (TGPIO, CGPIO, Modbus)

操控函式：set_tgpio_digital
def set_tgpio_digital(self, ionum, value, delay_sec=None, sync=True)

【功能說明】設定末端工具 TGPIO 數位輸出埠 (Digital Output) 之高低電位 (0 或 1)。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| ionum | 必填 | 工具 IO 通道號 (0 或 1) |
| value | 必填 | 輸出電位 (0: 低電位/GND; 1: 高電位/24V) |
| delay_sec | None | 延遲生效時間（秒）；None 代表立即生效 |
| sync | True | 是否將此指令同步壓入手臂運動隊列中順序執行 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：set_cgpio_digital
def set_cgpio_digital(self, ionum, value, delay_sec=None, sync=True)

【功能說明】設定主控制箱 CGPIO 數位輸出埠 (DO0~DO7, CO0~CO7) 之位元值。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| ionum | 必填 | 控制箱 IO 腳位編號 (0~7 代表 CO0~CO7; 8~15 代表 DO0~DO7) |
| value | 必填 | 0 或 1 |
| sync | True | 是否壓入運動隊列同步執行 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：set_cgpio_digital_input_function
def set_cgpio_digital_input_function(self, ionum, fun)

【功能說明】設定控制箱數位輸入 (CI/DI) 腳位之特殊功能觸發模式（如外部急停、復位、離線腳本執行等）。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| ionum | 必填 | 輸入腳位編號 (0~15) |
| fun | 必填 | 功能碼：0: 通用輸入; 1: 外部急停; 2: 防護復位; 11: 觸發離線任務; 12: 切換示教 |

【傳回值說明】code (0 表示成功)

操控函式：set_rs485_data
def set_rs485_data(self, datas, min_res_len=0, target='robot', protocol='modbus_rtu', use_503_port=False, **kwargs)

【功能說明】經由手臂末端或控制箱 RS485 通訊埠發送 Modbus RTU 封包或透傳數據 (Transparent Transmission)。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| datas | 必填 | 欲發送之十六進位 Data Byte 陣列 (如 [0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0xC4, 0x0B]) |
| target | 'robot' | 'robot': 工具端 RS485; 'control_box': 控制箱 RS485 |
| protocol | 'modbus_rtu' | 'modbus_rtu' 或 'transparent' (直通透傳) |

【傳回值說明】tuple (code, response_bytes) -> 回應數據陣列

操控函式：read_holding_registers
def read_holding_registers(self, addr, quantity, is_signed=False)

【功能說明】標準 Modbus TCP (Function 0x03) 讀取控制箱 Holding Registers 保持暫存器。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| addr | 必填 | 暫存器起始位址 (16-bit Address) |
| quantity | 必填 | 欲讀取的暫存器數量 |
| is_signed | False | 回傳數值是否轉為有符號整數 (Signed Int) |

【傳回值說明】tuple (code, register_values)

17. 事件監聽與回休函式 (Callback Registration & Feedback)

操控函式：register_report_callback
def register_report_callback(self, callback=None, report_cartesian=True, report_joints=True, report_state=True, report_error_code=True, report_warn_code=True, report_mtable=True, report_mtbrake=True, report_cmd_num=True)

【功能說明】註冊背景高頻數據主動上報 (Report) 回呼函式。當 SDK 收到手臂狀態封包時會自動呼叫帶入 Callback。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| callback | 必填 | 接收字典資料的函式指標：def my_callback(data: dict) |
| report_cartesian | True | 是否上報笛卡爾姿態 |
| report_joints | True | 是否上報關節角度 |

【傳回值說明】bool (True 表示註冊成功)

操控函式：register_error_warn_changed_callback
def register_error_warn_changed_callback(self, callback=None)

【功能說明】註冊控制器錯誤碼 (Error) 或警告碼 (Warn) 變更時事件監聽回呼函式。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| callback | 必填 | 定義為 def on_err_warn_change(data): data 將包含 {'error_code': x, 'warn_code': y} |

【傳回值說明】bool (True 表示註冊成功)

操控函式：register_feedback_callback
def register_feedback_callback(self, callback=None)

【功能說明】註冊運動任務執行進度（如運動開始執行、運動完成抵達、指令遭丟棄）之事件反饋回呼函式。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| callback | 必填 | 回呼函式接收 bytearray 反饋數據封包 |

【傳回值說明】bool (True 表示註冊成功)

18. 診斷資訊與 Studio 整合 (Diagnostics, Error Info & Script Execution)

操控函式：get_err_warn_code
def get_err_warn_code(self, show=False, lang='en')

【功能說明】查詢控制器目前儲存之錯誤碼與警告碼，並可選擇印出文字詳細說明。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| show | False | True 時會自動於 Console 控制台印出錯誤詳細文字說明 |
| lang | 'en' | 說明文字語言：'en' (英文); 'cn' (簡中) |

【傳回值說明】tuple (code, [error_code, warn_code])

操控函式：get_c31_error_info
def get_c31_error_info(self)

【功能說明】取得 C31 碰撞錯誤發生時之詳細診斷資訊（含引發碰撞之關節 ID、理論計算力矩與實際測得力矩）。

【傳回值說明】tuple (code, err_info) -> [servo_id, theoretical_tau, actual_tau]

操控函式：run_blockly_app
def run_blockly_app(self, path, **kwargs)

【功能說明】控制手臂執行經由 xArm Studio 軟體編輯並匯出之 Blockly 視覺化積木程式腳本。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| path | 必填 | Blockly 專案檔案或離線任務在控制器中的儲存路徑 |

【傳回值說明】code (0 表示啟動成功)

操控函式：get_servo_debug_msg
def get_servo_debug_msg(self, show=False, lang='en')

【功能說明】讀取各軸關節伺服驅動器之底層除錯診斷訊息（供工廠維修與資深工程師排除硬體故障）。

| 引數名稱 (Argument) | 預設值 | 意義、物理單位與限制範圍 |
| --- | --- | --- |
| show | False | 是否印出資訊 |
| lang | 'en' | 語言設定 |

【傳回值說明】tuple (code, servo_info_list)